Управление образования и науки Липецкой области

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Грязинский технический колледж»

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Вопросы для экзамена

по ПМ.04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

Составил преподаватель:

Нуралиев  Х.А.

Грязи 2018

Вопросы для экзамена

- Назовите порядок обследования оснований и фундаментов.

- Перечислите мероприятия по технической эксплуатации окон и дверей.

- Осуществите оценку технического состояния систем отопления.

- Назовите основные дефекты окон и дверей.

- Перечислите мероприятия по технической эксплуатации фасадов зданий.

- Осуществите оценку технического состояния крыш.

- Назовите основные неисправности перекрытий.

- Перечислите мероприятия по технической эксплуатации оснований и фундаментов.

- Осуществите оценку технического состояния фасада здания.

- Назовите основные способы усиления металлических конструкций.

- Перечислите мероприятия по технической эксплуатации стен зданий.

- Осуществите оценку технического состояния перекрытий.

- Назовите порядок и сроки осмотра чердачных, междуэтажных и подвальных перекрытий.

- Перечислите мероприятия по технической эксплуатации систем вентиляции.

- Осуществите оценку технического состояния полов.

- Назовите способы наблюдения за деформациями в стенах зданий.

- Перечислите мероприятия по технической эксплуатации систем канализации.

- Осуществите оценку технического состояния деревянных конструкций.

- Назовите эксплуатационные требования к гражданским зданиям.

- Перечислите мероприятия по технической эксплуатации крыш и чердаков.

- Осуществите оценку технического состояния водопровода.

- Назовите этапы технического обследования конструкций и систем зданий.

- Перечислите мероприятия по технической эксплуатации систем отопления

- Осуществите оценку технического состояния стен зданий.

- Назовите порядок назначения зданий на капитальный ремонт.

- Перечислите мероприятия по технической эксплуатации систем горячего и холодного водоснабжения.

- Осуществите оценку технического состояния оснований, фундаментов.

- Назовите дефекты кровельных покрытий.

- Перечислите мероприятия по технической эксплуатации зданий.

- Осуществить оценку технического состояния перегородок.

Задачи для экзамена ПМ 04.

Задача 1:

Определить физический износ ленточных бутовых фундаментов каменного четырехсекционного здания.

Данные для расчета:

Удельный вес участка под секциями 1,2 и 3 к общему объему составляет 75%. Удельный вес участка под секции 4 к общему объему составляет 25%.

Признаки износа:

- фундаменты под тремя секциями имеют признаки, соответствующие 30% износа;

- фундаменты под четвертой торцевой секцией имеют признаки, соответствующие 50% износа.

Задача 2:

Определите физический износ системы центрального отопления пятиэтажного дома.

Данные для расчета:

Центральное отопление выполнено из стальных труб, радиаторы чугунные. Срок эксплуатации системы – 15 лет. 8 лет назад заменена запорная арматура и калориферы.

Признаки износа:

- капельные течи в местах врезки запорной арматуры, приборов и в секциях отопительных приборов, отдельные хомуты на стояках, значительные нарушения теплоизоляции магистралей.

Задача 3:

Определите физический износ системы горячего водоснабжения 5этажного кирпичного дома.

Данные для расчета:

Система горячего водоснабжения выполнена из оцинкованных труб с латунной запорной арматурой. Срок эксплуатации 10 лет. Запорная арматура, смесители и полотенце сушители были заменены 2 года назад.

Признаки износа:

- капельные течи в местах врезки запорной арматуры, нарушение теплоизоляции магистралей и стояков, поражение коррозией магистралей отдельными местами.

Задача 4:

Определите физический износ крыши из сборных железобетонных панелей в здании со сроком эксплуатации 40 лет.

Данные для расчета:

Панели трехслойные размером 6×1,8×0,35 в количестве 500 шт.

Признаки износа:

- трещины в панелях, пробоины, следы протечек на площади до 10%, ширина трещин до 1мм в 135 шт. панелей.

- множественные трещины до 1,5мм, протечки и промерзание на площади до 25%  у 285шт.

- прогибы, протечки на площади до 10%, оседание утеплителя местами и его высокая влажность в 80 панелях.

Задача 5:

Определите физический износ отдельных участков деревянных сборно-щитовых стен.

Признаки износа:

1-й участок – искривление линии цоколя, щели между щитами, гниль в отдельных местах, перекос щитов местами. Повреждения на площади около 30%

2-й участок – заметное искривление цоколя, гниль, других повреждений нет.

3-й участок – щели между щитами, повреждение древесины гнилью на площади до 30%.

Задача 6:

Определите физический износ перекрытия из сборного ж/б настила.

Данные для расчета:

Ж/б плиты размером 6,3×1,5м. Толщиной 220мм. Количество панелей - 100шт.

Признаки износа:

- 10 плит имеют значительное смещение (до 3см.) относительно друг друга по высоте по площади до 20%.

- 60 плит имеют трещины в швах между плитами (ширина трещин до 2мм)

- остальные плиты имеют незначительное смещение плит по высоте, отслоение выравнивающего слоя в заделке швов.

Задача 7:

Определите физический износ полов в здании.

Данные для расчета:

В здании два типа полов: паркетные  - в жилых комнатах и коридорах, дощатые – на кухне.

Признаки износа:

- в спальнях на 25% общей площади обнаружены сколы, истертости, трещины и сильное коробление местами;

- в коридорах на 10% обнаружено отставание клепок от основания, скрип при ходьбе, сильная истертость, массовое коробление, отдельные просадки и повреждение оснований;

- на 15% дощатых полах обнаружено стирание досок в ходовых местах, сколы досок местами, повреждение отдельных досок.

Задача 8:

Определите физический износ трехслойных панельных стен в доме со сроком эксплуатации 18 лет.

Данные для расчета:

Толщина панелей 300 мм, утеплитель – из цементного фибролита со сроком службы 40 лет.

Задача 9:

Определите физический износ системы холодного водоснабжения 2-х этажного деревянного дома со сроком эксплуатации 45 лет.

Данные для расчета:

Капитальный ремонт дома проводился 12 лет назад. Система холодного водоснабжения выполнено из стальных черных труб. Краны и запорная арматура латунные, были заменены 2 года назад.

Признаки износа:

- следы ремонта трубопроводов (хомуты и заварка), значительная коррозия трубопроводов и повреждение смывных бачков до 10%.

Задача 10:

Определите физический износ системы канализации.

Данные для расчета:

Дом полносборный, 9 этажный, срок эксплуатации – 5 лет. Система внутренней канализации состоит из трубопроводов, выполненных из полимерных материалов, ванны – чугунные, мойки из нержавеющей стали, умывальники и унитазы – керамические.

Признаки износа:

- ослабление мест присоединения приборов, незначительные повреждения покрытия водоприемного оборудования на площади до 10%, трещины в трубопроводах из полимерных материалов.